ООО ТД «Видос групп»

Keno

«Узел коммутации KN-SWB-U08P-H(A)»

Паспорт

Технические условия № 26.30.23-001-66974212-2024

Назначение

Узел коммутации KN-SWB-U08P-H(A) (далее изделие), предназначен для обеспечения работы до 8-ми оконечных устройств компьютерной сети с питанием по технологии PoE и дальнейшей передачи данных через групповой канал по средствам волоконно-оптических или медных линий связи.

Пример условного обозначения:

KN-SWB-U08P-H(A) - Узел коммутации серии KN-SWB, со встроенным неуправляемым коммутатором на 8 PoE портов, с нагревателем, версия (А).

Комплект поставки

- Изделие	1 шт.

- Комплект документации…	1 шт.

- Упаковочная тара…	1 шт.

Основные технические характеристики

| Характеристики | Значения |
| --- | --- |
| Модель | KN-SWB-U08P-H(A) |
| Порты 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE | 8 |
| Порты 1000 Base-X SFP | 2 |
| Консольный порт | 1 |
| PoE стандарты | 802.3af, 802.3at |
| Общий бюджет PoE | 240 Вт |
| Питание изделия | 230 В АС ± 10%, 50 Гц |
| Максимальная потребляемая мощность | 550 Вт |
| Встроенная грозозащита | 6 КВ |
| Материал и толщина корпуса | Сталь, 1мм |
| Цвет (порошковая окраска) | RAL 7035 |
| Степень защиты (ГОСТ 14254-2015) | IP66 |
| Климатическое исполнение (ГОСТ 15150-69) | УХЛ1, 5 |
| Диапазон рабочих температур | от -60ºС до +60ºС |
| Габаритные размеры (без кабельных вводов) | 300 х 400 х 200 мм |
| Масса (с упаковкой) | 11 кг |

Комплектация и устройство изделия

| № | Наименование | № | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпус шкафа металл (IP 66) В*Ш*Г 300*400*200мм | 8 | Сальник PG9 – 8шт. |
| 2 | Нагреватель | 9 | Сальник PG13,5 – 3шт |
| 3 | Din рейка (300 мм) | 10 | Din рейка (160мм) |
| 4 | Ограничитель на Din рейку (металл) – 9шт. | 11 | Термостат (NC) нагрев |
| 5 | Коммутатор промышленный на 8 PoE портов неуправляемый | 12 | Розетка 220В |
| 6 | Блок питания | 13 | Автоматический выключатель |
| 7 | Кросс оптический | 14 | Шина (PE) земля |

Рисунок 1 – Устройство изделия

Рисунок 2 – Схема электрическая принципиальная

Транспортировка и хранение

Транспортировка и хранение изделия должно соответствовать группе 3 по ГОСТ15150-

69. По воздействию механических факторов при транспортировании изделия относится к группе С по ГОСТ 23216-87. Шкафы должны храниться и транспортироваться при температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 55°С, относительной влажности воздуха до 95% (при плюс 30°С). Воздух в помещении для хранения не должен содержать паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям указанных в данном паспорте ТУ и ГОСТ при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 60 месяцев от даты продажи изделия производителем или авторизованной торговой организацией.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, производитель	производит	ремонт	или	замену	изделия.	Производитель	не	несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров. Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N

ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться в сервисный центр по адресу: 143440, Московская область, Красногорский район,

Путилково д, Тер. Гринвуд, стр.17, этаж 1, помещение 107.

тел.: +7 (800) 100-21-32, +7(495) 369-50-32.

e-mail: Info@keno-cctv.ru

Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует ТУ 26.30.23-001-66974212-2024 и признано годным к эксплуатации. Заводской номер:

Дата производства:

Штамп ОТК